2022年武汉市机关事业单位工勤人员技术等级考评实际操作技能考试工种技能点（第一批）
	考点名称
	工种名称
	级别
	技能要求
	考试时间

	湖北生态工程职业技术学院

	渠道

维护工
	初级工
	1、能进行渠道巡查，填写观察记录

2、能进行土渠道断面清理、修补，保持断面完整

3、能清理防渗渠道的淤积物，保持防渗结构的完整

4、能进行渠道排水设施清理，保持出水口通畅

5、能进行测量的扶尺、支架等辅助工作

6、能按规定弃土和取土

7、能进行渠顶路面巡查，填写观察记录
8、能清除、修补路面，保持路面平整

9、能进行护渠林（草）生长状况巡查，填写观察记录
10、能进行护渠林（草）施肥、浇水，补种及清除杂草

11、能进行农药配制及喷洒，防治病虫害

12、能安全使用农药喷洒器具
	5月13日10:00—12:00

	
	
	中级工
	1、能根据渠道巡查情况，确定维修养护项目

2、能进行渠道纵、横断面测量，计算维护的土方量

3、能操作小型土方机械进行土方施工

4、能进行渠道维修的施工放样

5、能判别渠道防渗结构破损类型

6、能根据破损修补方案进行土、石、混凝土防渗结构修补

7、能进行膜料防渗结构保护层的破损修补

8、能测量伸缩缝、止水材料的变形

9、能用橡塑质填料修补伸缩缝止水
	5月13日10:00—12:00

	考点名称
	工种名称
	级别
	技能要求
	考试时间

	湖北生态工程职业技术学院

	渠道

维护工
	高级工
	1、能进行渠堤裂缝灌浆处理

2、能检测回填土密实度

3、能组织抢险施工

4、能校正测量仪器

5、能排除小型土方施工机械故障

6、能进行防渗结构基础隐患探测

7、能对防渗结构基础隐患进行处理

8、能进行沥青混凝土、沥青砂浆的防渗结构破损修补

9、能判断高分子止水带（管）损坏状况

10、能使用相应的高分子膜料和专用粘接剂进行止水带（管）修补或更换

11、能疏通地下排水设施
	5月13日10:00—12:00

	
	
	技师
	1、能制定土方开挖（清淤）、回填的施工方案，能编制土方施工计划和预算

2、能选择回填土料

3、能对工程险情采取应急措施

4、能制定防渗结构维修方案

5、能使用各种防腐、防渗、防冻保温等材料进行防渗结构维修

6、能提出防渗结构基础隐患探测方案

7、能绘制施工图，进行测量、放样、施工
	5月13日10:00—12:00


